# Reporte de Ingeniería: Arquitectura, Ensamblaje y Puesta en Marcha de Rocky V3

Proyecto: Rocky V3 — WRO Future Engineers 2026

Fecha: 8 de septiembre de 2026

Módulo: Construcción Mecánica, Integración de Hardware y Sistema Base

Documento: Reporte Técnico 01 — Baseline de Rocky V3

## 1. Resumen Ejecutivo

Tras el análisis retrospectivo y el descarte de la plataforma Rocky V2, se llevó a cabo el diseño y la construcción integral de Rocky V3. Este prototipo representa una reingeniería completa del chasis, orientada a cumplir con las restricciones del reglamento de la categoría Future Engineers de la WRO y a brindar una plataforma electromecánica estable para el procesamiento de visión artificial.

Rocky V3 introduce un tren motriz delantero integrado (FWD) con dirección tipo Ackermann, juntas homocinéticas de bolas (ball joints), chasis en celosía reforzado y una cuna modular optimizada para alojar de forma desacoplada la unidad de procesamiento por IA (Raspberry Pi 4 y cámara). Este documento establece la línea base de hardware y la configuración inicial de software antes de las sesiones de calibración fina.

## 2. Ficha Técnica y Dimensiones Reglamentarias

El vehículo fue verificado con base en las restricciones del Criterio 2 y la Regla 4 de la WRO Future Engineers:

| Parámetro | Medición / Especificación | Límite Reglamentario WRO | Margen de Tolerancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud Total () |  |  | (Cumple holgadamente) |
| Anchura Total () |  |  | (Cumple) |
| Altura Total () | (con mástil de cámara) |  | (Cumple) |
| Masa Total del Vehículo | (con baterías) |  | (Margen óptimo) |
| Voltaje Nominal | (Pack 6x AA / LiPo EV3) |  | Conforme a normativa |

## 3. Arquitectura Mecánica y Cinemática

### A. Geometría de Dirección Ackermann

A diferencia de la dirección lineal y directa de V2, Rocky V3 incorpora brazos de acoplamiento inclinados conectados a una cremallera dentada central de  módulos guiada por vigas Technic de baja fricción:

- Las líneas imaginarias que proyectan los pivotes de dirección y los puntos de articulación de la cremallera convergen en el centro del eje trasero, cumpliendo la condición cinemática:

Donde  es el ancho de vía () y  la distancia entre ejes ().

- Limitadores de Carrera: Se añadieron topes mecánicos en el recorrido de la cremallera para limitar el ángulo máximo de las ruedas a , evitando el desacoplamiento de las juntas homocinéticas en giros forzados.

- Actuador: Motor Mediano EV3 (MediumMotor) montado horizontalmente sobre el eje, con reducción  mediante piñón de  dientes acoplado a la cremallera.

### B. Tren Motriz Delantero (Front-Wheel Drive)

- Se integró la tracción directamente en las ruedas direccionales delanteras.

- Transmisión de Par: La fuerza del motor mediano de tracción (MediumMotor) se transfiere a través de un diferencial compacto y dos juntas homocinéticas de rótula (LEGO Technic Universal Steering Joints), lo que permite trasmitir el par motor a las ruedas motrices sin importar el ángulo de viraje.

- Ventaja Dinámica: Al traccionar desde el frente, el vector de empuje siempre coincide con la dirección a la que apuntan las ruedas, eliminando el sobreviraje y facilitando las maniobras de recuperación en esquivas de obstáculos.

### C. Chasis Rígido y Distribución de Masas

- Estructura en Doble V: Se construyó una caja portante utilizando marcos rectangulares de  y  módulos unidos por vigas transversales de 15 módulos.

- Orientación del Bloque EV3: El bloque EV3 se ubicó en posición semi-vertical central. Esta orientación distribuye el  de la masa total sobre el eje delantero, maximizando el agarre de las llantas de goma y dejando completamente accesibles:

  - El conector USB tipo Mini-B para programación y consola serie.

  - El puerto de carga y la compuerta del compartimento de baterías.

  - Los puertos de entrada numéricos (inferiores) y de salida por letras (superiores).

## 4. Arquitectura Electrónica y Cableado

DIAGRAMA DE CONEXIONES ROCKY V3
                          
          +-----------------------------------------------+
          |          LEGO Mindstorms EV3 Brick            |
          |                  (ev3dev2)                    |
          +-------+-----------+---------------+-----------+
                  |           |               |           |
            outA  |     outC  |          in1  |      in3  |
                  v           v               v           v
            [Motor Med.] [Motor Med.]     [Sensor US] [Sensor Giro]
             Dirección     Tracción        Frontal      Chasis
            (Ackermann)    (FWD)         (Distancia)   (Ángulo Z)

### Mapeo de Puertos Asignado

- Puerto de Salida A (outA): Control del ángulo de dirección de la cremallera.

- Puerto de Salida C (outC): Motor de impulsión y velocidad continua.

- Puerto de Entrada 1 (in1): Sensor ultrasónico frontal para detección de muros y pilares.

- Puerto de Entrada 3 (in3): Sensor de giro (EV3 Gyro) para estabilización angular del chasis.

- Bahía de Expansión Superior: Anclaje y aislamiento antivibratorio para la Raspberry Pi 4 Model B y el mástil de la cámara USB / CSI.

## 5. Software Base Inicial: Definición de la Máquina de Estados

El programa de puesta en marcha (robot.py) se estructuró bajo el paradigma de Máquina de Estados Finitos (FSM) con control en lazo cerrado para la orientación:

[ WAIT_START ]  --> (Pulsación de Flecha Derecha)
      |
      v
[ DRIVE_GYRO ]  --> Control continuo con Giroscopio + PID
      |
      +---> (Obstáculo a <= 20 cm) ---> [ AVOID_OBSTACLE ] (Esquiva 0.8s)
      |                                        |
      |<--------- (Fin de maniobra) -----------+
      |
      +---> (Pulsación Botón Escape) ---> [ EMERGENCY_STOP ] (Parada en seco)

### Formulación del Control Proporcional Inicial

El software original fue planteado con una ley de control PID teórica:

Con valores iniciales de prueba:

## 6. Resultados de la Primera Prueba en Vacío (Puesta en Marcha)

Durante el primer encendido y prueba con el chasis levantado en banco de trabajo, se registraron las siguientes observaciones:

- Mecánica: La cremallera y los brazos de dirección se desplazan suavemente entre los topes mecánicos de  sin trabamientos en las crucetas homocinéticas. La holgura angular medida en reposo se redujo a menos de .

- Tracción: Las ruedas delanteras responden con buena entrega de par, aunque la vibración del motor mediano evidenció la necesidad de agregar desacoplamiento elástico en la fijación del sensor giroscópico.

- Electrónica y Software: Se detectó la necesidad de validar el cableado físico respecto al mapeo de software, así como ajustar la sensibilidad del lazo de control para evitar sobreoscilaciones dinámicas.

## 7. Conclusiones y Próximos Pasos

El prototipo Rocky V3 superó con éxito la fase de diseño mecánico y ensamble estructural, consolidándose como una plataforma sólida que cumple con todas las dimensiones, límites de peso y especificaciones de rigidez requeridas para WRO Future Engineers.

### Hoja de Ruta Inmediata

- Traslado del robot a pruebas en banco con conexión por consola SSH (ev3dev).

- Diagnóstico integral de fallas en tiempo de ejecución del script robot.py.

- Calibración del lazo de control PID para eliminar el chattering en la dirección.

- Integración del protocolo de parada de emergencia en seco antes de iniciar las pruebas de rodaje en pista real.