# Reporte de Ingeniería: Integración Raspberry Pi – EV3, Calibración Sensorial y Patrulla Reactiva de Alta Velocidad

Proyecto: Rocky V3 — WRO Future Engineers 2026

Fecha: 13 de septiembre de 2026

Módulo: Integración de Cómputo Distribuido (Raspberry Pi 4 + LEGO Mindstorms EV3 / ev3dev2)

Documento: Reporte Técnico 07 — Enlace Remoto, Cinemática y Navegación Reactiva Avanzada

## 1. Resumen Ejecutivo

En esta sesión se consolidó la integración operativa entre la Raspberry Pi 4 (nodo maestro de cómputo y visión) y el bloque LEGO Mindstorms EV3 (nodo de tiempo real para control de actuadores y sensórica perimetral). Utilizando una conexión por red local sobre túnel seguro SSH y control de bajo nivel, se completó la calibración cinemática de la dirección Ackermann, el reset y verificación de deriva del sensor giroscópico, y la validación en lazo cerrado de ambos sensores ultrasónicos.

A partir de dicha base, se iteraron rutinas de navegación reactiva en suelo real: desde frenado de emergencia frontal hasta un ciclo determinista de patrulla autónoma (patrulla_autonoma.py) capaz de superar esquinas ciegas mediante desatasco por maniobra de tres puntos y evasión alternada. Finalmente, se elevaron los parámetros dinámicos a una velocidad de crucero del  con ampliación proporcional de la distancia de detección () y se estructuró la arquitectura de telemetría por datagramas UDP para monitoreo remoto en tiempo real.

## 2. Arquitectura de Cómputo Distribuido y Mapeo Físico

El vehículo opera bajo una topología jerárquica de dos niveles:

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  NODO MAESTRO: Raspberry Pi 4 Model B                   |
|   - Orquestación de algoritmos, procesamiento de visión e inferencia    |
|   - Servidor de telemetría UDP (Puerto 5005)                            |
|   - Interfaz de despliegue y control remoto por consola SSH             |
+------------------------------------+------------------------------------+
                                     |
                          Enlace Ethernet / Wi-Fi
                          Protocolo SSH & Sockets UDP
                                     |
+------------------------------------v------------------------------------+
|               NODO DE ACTUACIÓN: LEGO Mindstorms EV3 (ev3dev)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Actuadores:                                                             |
|   - outA: MediumMotor (Dirección Ackermann, límite saturado a +-40°)    |
|   - outC: MediumMotor (Tracción delantera FWD continua y reversible)   |
| Sensores:                                                               |
|   - in1:  UltrasonicSensor (Detección perimetral frontal US-DIST-CM)    |
|   - in2:  UltrasonicSensor (Guarda de colisión trasera US-DIST-CM)      |
|   - in3:  GyroSensor (Inercial en Z / Orientación GYRO-ANG / GYRO-RATE) |
+-------------------------------------------------------------------------+

## 3. Protocolo de Calibración de Actuadores y Sensores

### A. Calibración del Cero Mecánico en la Dirección (outA)

- Problema diagnosticado: Al forzar la asignación por software ma.position = 0 con el motor energizado, el lazo de posición interno intentaba compensar bruscamente la posición previa, provocando giros inesperados hacia los topes.

- Solución técnica implementada: Se aplicó el método ma.reset(), el cual desenergiza los devanados del motor mediano y restablece el contador de pasos del encoder en reposo. Esto permitió la alineación manual exacta de las ruedas directrices al frente () sin oposición del puente H, fijando un origen cinemático libre de esfuerzos.

- Límites de carrera verificados en banco:

  - Giro máximo a estribor (derecha): .

  - Giro máximo a babor (izquierda):  (lectura efectiva de encoder: ).

  - Retorno asistido al centro: .

### B. Compensación de Deriva (Drift) del Giroscopio (in3)

- Diagnóstico: Tras arranques sucesivos, el acumulador de ángulo del giroscopio presentaba lecturas residuales no centradas (). La invocación aislada de gy.reset() en procesos volátiles de Python no garantizaba la convergencia de la rutina interna del sensor.

- Solución de ingeniería aplicada: Conmutación forzada de modos de hardware con pausas de estabilización:

- Validación de signo angular: Se rotó el chasis  físicamente hacia la derecha, obteniendo una lectura de , validando la convención de signo positivo para virajes en sentido horario.

### C. Validación de Telemetría Sensorial Simultánea

Se ejecutó una prueba de lectura multivariable en tiempo real arrojando los siguientes valores de referencia en reposo:

- Sensor ultrasónico frontal (in1):  (objeto de prueba proximal).

- Sensor ultrasónico posterior (in2):  /  (espacio libre despejado).

- Sensor giroscópico (in3):  poscalibración.

## 4. Evolución de los Algoritmos de Navegación Reactiva

### Iteración 1: Frenado Reactivo por Límite de Proximidad

Se implementó un lazo directo a  donde el motor de tracción outC avanzaba al  de potencia, evaluando la condición de seguridad: $$

d_{\text{frontal}} < 15.0\text{ cm} \implies \text{Freno Activo (brake=True)}