# Especificaciones Técnicas y Protocolos de Operación: Robot Rocky

# WRO Future Engineers Edition

El presente documento detalla la arquitectura, lógica de control y parámetros de calibración del robot autónomo Rocky, diseñado para cumplir con los estándares de la competición World Robot Olympiad (WRO) en la categoría Future Engineers.

# 1. Introducción y Misión en Competencia WRO Future Engineers

La plataforma Rocky ha sido desarrollada para la ejecución autónoma de navegación en pista cerrada, integrando sistemas de visión artificial y control cinemático avanzado.

## Misión del Robot

La unidad debe completar tres vueltas íntegras al circuito oficial. Esto implica la superación técnica de 12 esquinas de 90 grados, manteniendo la estabilidad de rumbo y la integridad de la trayectoria. Durante el recorrido, Rocky debe identificar y evadir obstáculos dinámicos (bloques rojos y verdes) y respetar las delimitaciones de pista (líneas y postes guía magenta).

## Reglas de Evasión y Navegación

- Bloques Rojos: El sistema de visión debe priorizar la evasión dejando el bloque a la izquierda del chasis, forzando una apertura de trayectoria hacia la derecha.

- Bloques Verdes: El sistema debe evadir dejando el bloque a la derecha del chasis, abriendo la trayectoria hacia la izquierda.

- Detección de Esquina: Se activa bajo una condición lógica AND: El sensor ultrasónico frontal (DF) reporta una distancia inferior a 25 cm Y el motor de visión confirma la ausencia de bloques (COLOR: NINGUNO).

- Sentido de Marcha: El sentido de la pista es parametrizable al inicio mediante la interfaz del bloque EV3, permitiendo modos Horario (CW) o Antihorario (CCW).

# 2. Especificaciones Mecánicas y Cotas Físicas

La estructura física de Rocky sigue una configuración de tracción delantera con dirección activa, optimizada para radios de giro cerrados.

| Parámetro Mecánico | Valor Nominal |
| --- | --- |
| Longitud del Chasis | 30 cm |
| Ancho del Chasis | 19 cm |
| Batalla (Distancia entre ejes) | 17 cm |
| Diámetro de Ruedas Motrices | 7 cm |
| Perímetro de Rueda | 21.99 cm |
| Resolución de Odometría (Motor C) | 16.37 grados / 1 cm de avance |
| Tipo de Tracción | Delantera (FWD) con junta homocinética |
| Sistema de Dirección | Geometría Ackermann delantera |

# 3. Arquitectura de Hardware, Sensores y Puertos

El sistema opera bajo una arquitectura de procesamiento distribuido entre un bloque inteligente LEGO Mindstorms EV3 y una unidad de procesamiento de visión Raspberry Pi.

## Bloque LEGO Mindstorms EV3 (Capa de Control Motriz)

El bloque ejecuta un entorno MicroPython (ev3dev) encargado de la ejecución de comandos de bajo nivel y lectura de sensores de navegación.

- Puerto C: Motor mediano de tracción delantera. Incluye encoder rotativo para cálculos de odometría.

- Puerto A: Motor mediano para el control del ángulo de dirección Ackermann.

- Puerto 1: Sensor Ultrasónico frontal (DF) para detección de paredes y obstáculos próximos.

- Puerto 2: Sensor Ultrasónico trasero (DR) utilizado para el centrado post-esquina y monitoreo de proximidad posterior.

- Puerto 3: Sensor Giróscopo EV3 (Gyro) para el mantenimiento de rumbo absoluto y relativo.

## Raspberry Pi (Capa de Visión y Lógica Superior)

- Cámara: Picamera2 conectada vía interfaz CSI, operando en formato nativo XBGR8888.

- Comunicación Local: Raspberry Pi (IP 192.168.137.205) conectada mediante socket TCP al EV3 (IP 10.42.0.160) a través del puerto 65432.

- Telemetría: Servidor HUD en vivo escuchando en el puerto 8000 para monitoreo de estados internos.

# 4. Credenciales, Accesos y Comunicación

Para el mantenimiento y despliegue de código, se han establecido los siguientes parámetros de red:

- Acceso SSH: robot@rockypi o robot@192.168.137.205

- Protocolo de Mensajería: Los datos se transmiten vía JSON en formato newline-delimited. El EV3 actúa como servidor o cliente según la configuración de red establecida.

- Script Principal: La lógica de alto nivel reside en el archivo /home/robot/cerebro_rocky.py dentro de la Raspberry Pi.

# 5. Calibración Cromática HSV Definitiva

Debido al uso del formato XBGR8888 en la Picamera2, los valores de saturación y matiz han sido ajustados para compensar la inversión de canales y las condiciones de iluminación de pista.

## Rangos de Color Calibrados

- Verde: Matiz [40, 70], Saturación >= 140, Valor >= 40.

- Rojo (Compensación XBGR): Matiz [112, 123], Saturación >= 140, Valor >= 60.

- Magenta / Morado: Matiz [128, 145], Saturación >= 180, Valor >= 70.

## Algoritmo de Prioridad y Clasificación

Para evitar falsos positivos generados por reflejos o saturación, se aplica la siguiente jerarquía de decisión:

- Prioridad Magenta: Si area_m > 2000 y area_m > (area_r * 2), se clasifica estrictamente como MAGENTA. Esto previene que el magenta sea interpretado como rojo a corta distancia.

- Clasificación Roja: Si area_r > 600 y area_r > area_v, se clasifica como ROJO.

- Clasificación Verde: Si area_v > 600 y area_v > area_r, se clasifica como VERDE.

- Estado Nulo: En ausencia de estos criterios, el sistema reporta COLOR: NINGUNO.

# 6. Lógica de Control Cinemático y Evasión Paramétrica

## Inicialización de Rumbo y Odometría

Al iniciar la ejecución (presión del botón Enter), el sistema realiza un "Cero Inicial":

- Reseteo de odometría en Motor C (enc_base = current_encoder).

- Memorización del ángulo del giróscopo (gy_base = current_gyro), estableciendo el rumbo relativo en 0.0 grados.

## Maniobra de Evasión Basada en Odometría

La evasión no depende de tiempos, sino de cotas físicas calculadas:

- Apertura: Giro de dirección a 35° hasta que el giróscopo detecte una desviación de 26°.

- Rebase: El robot avanza una distancia fija calculada como: Largo obstáculo (10cm) + Largo robot (30cm) + Margen (10cm) = 50 cm. Esto equivale a 818 grados de rotación en el motor C.

- Retorno: Quiebre inverso de dirección hasta que el giróscopo retorne al valor relativo de 0.0 grados.

## Giro en Esquina (90 Grados)

Se activa mediante el sensor DF (<= 25 cm) sin presencia de bloques. El sistema suma/resta 90° al objetivo del giróscopo y, al finalizar el giro, utiliza el sensor ultrasónico trasero (DR) para ajustar el centrado respecto a la pared lateral, garantizando una salida de curva limpia.

# 7. Hoja de Ruta para Retomar Operación

Para el encendido y puesta en marcha de la unidad, siga estos pasos:

- Energización: Encender Raspberry Pi y bloque EV3 tras asegurar carga completa de baterías.

- Enlace: Establecer conexión SSH (robot@rockypi) para verificar estado del sistema.

- Validación de Sensores: Comprobar que el flujo JSON del EV3 esté reportando correctamente el valor enc (encoder) del motor C.

- Ajuste de Software: Verificar en cerebro_rocky.py que la máquina de estados esté configurada para utilizar los 50 cm de avance por odometría en lugar de retardos basados en tiempo (time.sleep).

Documento aprobado por:
Ing. Victor MAnuel García Ríos (Coach)
Fecha de revisión:
17-09