# Reporte de Ingeniería: Análisis Retrospectivo de Rocky V2 y Transición a Rocky V3

Proyecto: Rocky — WRO Future Engineers 2026

Fecha de Transición: Septiembre de 2026

Módulo: Diseño Mecánico, Cinemática y Arquitectura de Hardware

Documento: Bitácora de Evolución de Prototipos

## 1. Resumen Ejecutivo

En el desarrollo de un vehículo autónomo para la categoría WRO Future Engineers, la base electromecánica determina el límite de desempeño de los algoritmos de control y visión artificial. El prototipo Rocky V2 sirvió como banco inicial de validación para algoritmos simples y familiarización con la plataforma ev3dev. Sin embargo, tras pruebas de esfuerzo y maniobrabilidad, el equipo identificó limitaciones críticas en rigidez estructural, holgura en la dirección y capacidad de carga para la Raspberry Pi 4.

Este informe documenta las especificaciones de Rocky V2, las fallas observadas y las decisiones de reingeniería aplicadas en el diseño y construcción de Rocky V3.

## 2. Comparativa Técnica: Rocky V2 vs. Rocky V3

| Parámetro / Sistema | Prototipo Rocky V2 | Prototipo Rocky V3 (Actual) | Justificación del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Geometría de Dirección | Mecanismo de biela simple con pivote central directo. | Cremallera guiada con geometría Ackermann y juntas homocinéticas. | Minimizar el arrastre y derrape de las ruedas en curvas cerradas. |
| Holgura Mecánica (Backlash) | Alta ( a de juego muerto en el eje). | Reducida () mediante soportes triangulados de Technic. | Mayor precisión en el lazo de control PID con el giroscopio. |
| Configuración de Tracción | Tracción trasera (RWD) con diferencial abierto estándar. | Tracción delantera (FWD) directa integrada en el tren de dirección. | Mayor tracción direccional y respuesta inmediata en esquivas rápidas. |
| Rigidez del Chasis | Estructura longitudinal simple de vigas paralelas. | Chasis en celosía de doble marco con vigas en ángulo y marcos rectangulares. | Eliminar la flexión torsional que desalineaba el sensor giroscópico. |
| Bahía para Raspberry Pi e IA | Montaje improvisado en voladizo (alta vibración). | Plataforma central baja y modular con anclajes dedicados para Pi 4 + Cámara. | Estabilización óptica de la cámara para inferencia de OpenCV / IA. |
| Sensórica Ultrasónica | 1 sensor ultrasónico frontal con fijación flexible. | 2 sensores ultrasónicos (frontal y posterior) sólidamente integrados al marco. | Detección de proximidad perimetral y soporte para maniobra de estacionamiento. |

## 3. Limitaciones Críticas Identificadas en Rocky V2

Durante las sesiones de prueba con Rocky V2 se evidenciaron cuatro problemas fundamentales que imposibilitaban alcanzar tiempos competitivos:

### A. Deslizamiento y Fallo en Radio de Giro (Falta de Ackermann Real)

- Diagnóstico: En Rocky V2, ambas ruedas directrices giraban con ángulos prácticamente idénticos durante una curva. En vehículos de 4 ruedas, la rueda interior debe describir un radio menor que la exterior ().

- Efecto: La rueda interior derrapaba lateralmente, perdiendo adherencia con el tapete de lona, lo que alteraba la odometría y desviaba el rumbo calculado por el giroscopio.

### B. Holgura Acumulada en la Cremallera de Dirección

- Diagnóstico: Los engranes de reducción del motor de dirección (MediumMotor) presentaban juego libre por falta de soporte en los bujes.

- Efecto: Al centrar el motor a posición , las llantas podían oscilar físicamente entre  y . El controlador PID intentaba corregir una desviación inexistente, entrando en ciclos de sobrecorrección y vibración constante.

### C. Vibración en la Captura de Visión Artificial

- Diagnóstico: El soporte de la cámara y la Raspberry Pi en V2 sobresalía en la parte superior trasera sin refuerzo diagonal.

- Efecto: Las aceleraciones del motor generaban vibraciones de alta frecuencia en el mástil de la cámara. Las imágenes capturadas por OpenCV presentaban distorsión por movimiento (motion blur), impidiendo la segmentación precisa del color de los pilares rojos y verdes.

### D. Centro de Gravedad y Accesibilidad

- Diagnóstico: El bloque EV3 estaba colocado de forma horizontal elevada, dejando el compartimento de la batería bloqueado por vigas estructurales.

- Efecto: El centro de masa () alto provocaba inclinación del chasis en curvas rápidas. Además, reemplazar pilas o conectar cables exigía desmontar parte del chasis delantero.

## 4. Decisiones de Reingeniería Implementadas en Rocky V3

Para superar las deficiencias de V2, el diseño de Rocky V3 incorporó las siguientes soluciones electromecánicas:

VISTA LATERAL ESQUEMÁTICA - DISTRIBUCIÓN DE MASAS ROCKY V3
        
     [Cámara USB / IA]  <-- Mástil reforzado y amortiguado
             |
       +-----+-----+    <-- Plataforma superior (Raspberry Pi 4)
       | Bloque    |
       | EV3       |    <-- Masa principal centrada y vertical
  +----+-----------+----+
  | [Sonar]    [Sonar]  |
  | Delantero  Trasero  |
  (O)=================(O)
  Eje Delantero      Eje Trasero
  (Tracción +        (Ruedas locas
   Dirección FWD)     de apoyo)

- Tren Delantero Motriz y Directriz Integrado: Se combinó la tracción y el viraje en el eje frontal mediante juntas homocinéticas (ball joints LEGO), permitiendo que el par motor tire del chasis en la dirección del giro en lugar de empujarlo desde atrás.

- Cremallera Reforzada con Limitadores de Carrera: Se rediseñó el sistema de cremallera con topes mecánicos en , garantizando que el punto medio () sea repetible y no se descalibre tras colisiones leves.

- Distribución de Masa y Centro de Gravedad: El bloque EV3 se reposicionó en una orientación que optimiza el balance de peso sobre el eje motriz delantero, maximizando la tracción y dejando libre el puerto USB y el conector de carga.

- Espacio Dedicado para el Módulo de Visión: Se integró un marco plano modular sobre el chasis que aísla a la Raspberry Pi 4 de las vibraciones del tren de engranes y orienta la cámara frontal con un ángulo de inclinación fijo ( hacia el suelo) para cubrir tanto pilares cercanos como líneas de carril.

## 5. Conclusión y Cumplimiento de la Rúbrica WRO

La transición de Rocky V2 a Rocky V3 representó el salto de un prototipo experimental a una plataforma mecatrónica de nivel de competencia. Los cambios mecánicos eliminaron el ruido físico en los sensores, redujeron la holgura de dirección a valores tolerables por el controlador PID y prepararon el chasis para alojar el procesador de visión artificial sin comprometer la estabilidad dinámica.

Este proceso de iteración documenta formalmente la metodología de diseño y resolución de problemas exigida en el Criterio 2 (Engineering Design & Mechanical Construction) de la rúbrica oficial de WRO Future Engineers.